HİDROLİK MAYO MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Ameliyathane ve müdahale odaları için tasarlanmış olmalıdır. Steril olması gereken ortamlarda kullanıma uygun olmalıdır.

2- Ürünün tamamı 304 kalite paslanmaz malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

3- Mayo masası en az 10 kg ağırlığında taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.

4- Masanın üst tablası 520 mm (±3 mm) x 690 mm (±3 mm) boyutlarında olmalıdır.

5- Mayo masasının yükseklik ayarı amortisör yardımı ile 800 mm (±10 mm) ile 1160 mm (±10 mm) arasında ayarlanabilmelidir.

6- Uluslararası hijyen normlarına uygun, yuvarlatılmış iç bükey köşeli, temizliği kolay, bakteri barınmasını engelleyen pres baskı olmalıdır.

7- Ayak bölümünden bağımsız olarak dönebilen üst tabla olmalıdır.

8- İkisi frenli, biri anti-statik olmak üzere toplam 3 tekerlekli olmalıdır.

9- Hidrolik ayak pedalı ile yükseklik ayarı yapılmalıdır. İstenildiği noktada sabitlenebilmelidir. Üst tabla hekimin çalışma açısına göre ayarlanabilecek şekilde ve istenilen yerde sabitlenecek özellikte olmalıdır.

10- Üst tabla, sterilizasyon amacıyla otoklavlanabilmesi için tamamen çıkarılabilir hale gelmelidir.

11- Fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili olmalıdır. Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığında yedek parça temin garantisi olmalıdır.